Для профилактики травматизма при контакте с вращающимися и движущимися частями оборудования рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

- Перед началом работ убедиться, что техника оснащена защитными экранами, кожухами и щитками.

- Обходить работающие тракторы и оборудование, не переступать через вращающийся вал.

- Перед началом работы с оборудованием все концы свободной одежды должны быть заправлены, рукава застегнуты.

- Снять цепочки и браслеты, убрать длинные волосы назад или спрятать их под головной убор.

- Убедиться, что на оборудовании присутствуют и хорошо видны знаки безопасности.

- Перед демонтажом трактора всегда отключать ВОМ и глушить мотор.

- Не работать с механизмами или оборудованием при работающем двигателе.

- Периодически осматривать трансмиссию на наличие торчащих штифтов, болтов и присохшей грязи.

- Не допускать к вращающимся частям машин и оборудования людей, не прошедших обучение и не связанных с данным видом работ.

Опасность раздавливания

из-за попадания под движущиеся

части механизмов

Опасность возникает в следствии непрерывного движения, создаваемого лентой конвейера, шнеком, ременной передачей, цепной передачей и прочее, которое может зажать конечность сотрудника между движущейся частью и неподвижным объектом, вращающимся валом или звездочкой.

Воздействие на организм

Дробление или перелом плюсневых костей.

Индикаторы

Работа с подвижными механизмами, использующими элементы передачи.

Источник опасности

Ременные, цепные, зубчатые передачи. Звездочки. Конвейерные ленты.

Технические меры управления

Использование защитных ограждений, кожухов, экранов; Использование систем блокировки на оборудовании; Использование систем обнаружения присутствия; Использование систем аварийной остановки; Использование двуручных органов управления; Использование устройств сигнализации (светофоры, звуковые сигналы и прочее)

Административные меры управления

Использование сигнальной разметки и знаков безопасности.

СИЗ

Использование специальной одежды; Использование СИЗ рук.

Первая помощь

Если у пострадавшего идет кровь, примите меры к ее остановке. Приложите холод для того, чтобы ограничить опухание и уменьшить боль. Обратитесь к врачу.

Близкие опасности

Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов.

Все работы, ведущиеся с применением движущихся механизмов, должны производиться строго в специальной одежде: специальных рабочих костюмах, халатах или робах, для исключения попадания свисающих частей одежды на быстродвижущиеся детали. Требования, предъявляемые к специальной одежде: обеспечение наибольшего комфорта для человека и максимальной безопасности. Особенно опасным для здоровья может оказаться захватывание валами или зубчатыми передачами волос работающих, поэтому, если существует вероятность такой травмы, то служащие обязательно надевают головной убор и надежно убирают под него волосы. Если есть опасность разлёта искр или стружки, то используются защитные очки закрытого типа (снабженные уголками, прикреплёнными к оправе и защищающими глаза сбоку). Очки с усиленными стеклами имеют красную точку на линзе. Специальная одежда различных видов в зависимости от защитных свойств подразделяется на группы и подгруппы в соответствии с ГОСТ 12.4.011–89. Согласно этому стандарту, для защиты от опасностей, связанных с движущимися механизмами, следует использовать одежду группы «М».